Sprint 1

#### RECOMP Corporation WAN

RECOMP | 2025/2026

1250499 Bernardo Almeida

1221162 Gabriel Ribeiro

1221288 Gonçalo Carvalho

1231445 Vítor Roque

Índice

Configuração do Porto (HQ)	6

Introdução e enquadramento	6

Esquema de endereçamento	8

Dispositivos e Configuração	10

Ligações	10

Switch MLS1	11

Switch MLS2	15

Router HQ	18

Switches Layer 2	19

Testes	23

Conclusão	24

Configuração de Warsaw (BR1)	26

Introdução e enquadramento	26

Esquema de endereçamento	28

Dispositivos e Configuração	31

Ligações	31

Switch MLS3	34

Switch MLS4	36

Switch MLS5	38

Router BR1 (WARSAW)	40

Switches Layer 2	42

PCS	44

Testes	44

Conclusão	46

Configuração de Munique (BR2)	47

Introdução e enquadramento	47

Esquema de endereçamento	48

Dispositivos e Configuração	50

Ligações	50

Switch SW7 (BR2)	52

Switch SW8 (Campus)	53

Router BR2 (Munique)	53

Router Campus (Munich)	55

PCs	57

Testes	57

Conclusão	59

Configuração do Vault	59

Esquema de endereçamento do Vault	60

Testes	61

Conclusão	61

Índice de Figuras

Figura 1-Oporto	7

Figura 2-Topologia da rede de oPorto	11

Figura 3-VTP (MLS1): show vtp status	12

Figura 4-EtherChannel(MLS1): show etherchannel summary	12

Figura 5-Trunks(MLS1): show interfaces trunk	13

Figura 6-VLANS(MLS1): show vlan brief	13

Figura 7-Rapid-STP(MLS1): show spanning-tree summary	14

Figura 8-HSRP(MLS1): show standby brief	14

Figura 9-VTP (MLS2): show vtp status	15

Figura 10-EtherChannel(MLS2): show etherchannel summary	15

Figura 11-Trunks(MLS2): show interfaces trunk	16

Figura 12-VLANS(MLS2): show vlan brief	16

Figura 13-Rapid-STP(MLS2): show spanning-tree summary	17

Figura 14-HSRP(MLS2): show standby brief	17

Figura 15-Interfaces(Router oPorto): show ip interface brief	18

Figura 16-Rotas(Router oPorto): show ip route	18

Figura 17-ACLs(Router oPorto): show access-lists 1	19

Figura 18-Ping(Router oPorto): ping www.google.com	19

Figura 19-VTP (SW1): show vtp status	20

Figura 20-Trunks(SW1): show interfaces trunk	20

Figura 21-VLANS(SW1): show vlan brief	21

Figura 22-VTP (SW2): show vtp status	21

Figura 23-Trunks(SW2): show interfaces trunk	22

Figura 24-VLANS(SW2): show vlan brief	22

Figura 25-Teste Conectividade (oPorto)	23

Figura 26 - Warsaw	27

Figura 27 – Topologia da rede de Warsaw	33

Figura 28-Todas as interfaces (incluindo Port-Channels e SVIs) do MLS3	35

Figura 29 - Rotas conectadas e estáticas do MLS3	36

Figura 30 - Todas as interfaces (incluindo Port-Channels e SVIs) do MLS4	37

Figura 31 - Estado do HSRP do MLS4	38

Figura 32 - Todas as interfaces (incluindo Port-Channels e SVIs) do MLS5	39

Figura 33 - Estado do HSRP do MLS5	40

Figura 34 – Ping gateway ISP (acesso à WAN a partir do BR1)	41

Figura 35 - Rotas conectadas e estáticas do BR1	41

Figura 36 - show vlan brief (com as VLANs e portas) do SW6	43

Figura 37 - show interfaces trunk do SW6	43

Figura 38 – Pings para testes de conectividade de Warsaw	46

Figura 39-Munich	48

Figura 40 - Topologia da rede de Munique	51

Figura 41 - Switch SW7 Comandos Verificação	52

Figura 42 - Switch SW8 Comandos Verificação	53

Figura 43 - Router BR2 - ip interface brief	54

Figura 44 - Router BR2 - ip dhcp binding	55

Figura 45 - Router BR2 - show ip route	55

Figura 46 - Router Campus - ip interface brief	56

Figura 47 - Router Campus - ip dhcp binding	56

Figura 48 - Router Campus - show ip route	57

Figura 49 - The Vault	60

Figura 50 - Topologia do The Vault	60

Figura 51 - Pings para testes de conectividade do Vault	61

Índice de Tabelas

Tabela 1-Redes de oPorto	8

Tabela 2-Interfaces e Endereços de oPorto	10

Tabela 3 – Redes de Warsaw	29

Tabela 4 – Interfaces e Endereçamentos de Warsaw	31

Tabela 5-Redes de Munique	49

Tabela 6-Interfaces e Endereços de Munique	50

Tabela 7 - Rede do Vault	60

Tabela 8 - Interface do Vault	60

# Configuração do Porto (HQ)

## Introdução e enquadramento

Nesta fase será configurada a rede da sede da RECOMP no Porto (HQ). Inclui-se a criação do address scheme para as quatro redes locais (STAFF, ACCOUNTING, HR e USERS), configuração das VLANs (10, 20, 30, 40, 50 nativa e 99 blackhole), agregação de links entre os MLS1 e MLS2, trunks nos links L2 e configuração VTP (MLS como Servers e switches L2 como Clients).

Serão criadas as SVIs com HSRP para redundância, configuradas as portas de acesso nos switches L2 e os DHCP pools duplicados com DNS 8.8.8.8 e domínio definido na Tabela 2 do enunciado. Finalmente, serão realizados testes de conectividade entre os PCs do HQ para validar a rede local.

Figura 1-Oporto

## Esquema de endereçamento

A rede do Porto utiliza o bloco 10.23.52.0/22, segmentado em quatro redes pedidas e as ligações P2P entre o router HQ e os switches MLS1 e MLS2. As quatro redes são: STAFF (50 hosts), ACCOUNTING (200 hosts), HR (100 hosts) e USERS (500 hosts).

| VLAN | Nome | Rede | Máscara | Broadcast | 1º válido | Último válido | Hosts utilizáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | USERS | 10.23.52.0/23 | 255.255.254.0 | 10.23.53.255 | 10.23.52.1 | 10.23.53.254 | 510 |
| 20 | ACCOUNTING | 10.23.54.0/24 | 255.255.255.0 | 10.23.54.255 | 10.23.54.1 | 10.23.54.254 | 254 |
| 30 | HR | 10.23.55.0/25 | 255.255.255.128 | 10.23.55.127 | 10.23.55.1 | 10.23.55.126 | 126 |
| 10 | STAFF | 10.23.55.128/26 | 255.255.255.192 | 10.23.55.191 | 10.23.55.129 | 10.23.55.190 | 62 |
|  | P2P MLS1–HQ | 10.23.55.192/30 | 255.255.255.252 | 10.23.55.195 | 10.23.55.193 | 10.23.55.194 | 2 |
|  | P2P MLS2–HQ | 10.23.55.196/30 | 255.255.255.252 | 10.23.55.199 | 10.23.55.197 | 10.23.55.198 | 2 |

Tabela 1-Redes de oPorto

| Dispositivo | Interface | VLAN | Papel | Endereço IP | Máscara | Domain DHCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ Router | Gig0/0 | - | Link P2P MLS1 | 10.23.55.193 | 255.255.255.252 | - |
| HQ Router | Gig0/1 | - | Link P2P MLS2 | 10.23.55.197 | 255.255.255.252 | - |
| MLS1 | Gig0/1 | - | Link P2P HQ Router | 10.23.55.194 | 255.255.255.252 | - |
| MLS2 | Gig0/1 | - | Link P2P HQ Router | 10.23.55.198 | 255.255.255.252 | - |
| MLS1 | VLAN 10 | 10 | Gateway STAFF | 10.23.55.129 | 255.255.255.192 |  |
| MLS1 | VLAN 20 | 20 | Gateway ACCOUNTING | 10.23.54.1 | 255.255.255.0 |  |
| MLS1 | VLAN 30 | 30 | Gateway HR (Standby) | 10.23.55.2 | 255.255.255.128 |  |
| MLS1 | VLAN 40 | 40 | Gateway USERS (Standby) | 10.23.52.2 | 255.255.254.0 |  |
| MLS2 | VLAN 10 | 10 | Gateway STAFF (Standby) | 10.23.55.130 | 255.255.255.192 |  |
| MLS2 | VLAN 20 | 20 | Gateway ACCOUNTING (Standby) | 10.23.54.2 | 255.255.255.0 |  |
| MLS2 | VLAN 30 | 30 | Gateway HR | 10.23.55.1 | 255.255.255.128 |  |
| MLS2 | VLAN 40 | 40 | Gateway USERS | 10.23.52.1 | 255.255.254.0 |  |

Tabela 2-Interfaces e Endereços de oPorto

## Dispositivos e Configuração

### Ligações

As ligações entre os diferentes dispositivos foram configuradas da seguinte forma:

- HQ Router Gi0/0 – MLS1 Gi0/1 como ligação Layer 3 P2P (cabo Copper Straight-Through).

- HQ Router Gi0/1 – MLS2 Gi0/1 como ligação Layer 3 P2P (cabo Copper Straight-Through).

- MLS1 Po1 – MLS2 Po1 como ligação trunk 802.1Q, permitindo todas as VLANs (10, 20, 30, 40, 50), com VLAN 99 excluída.

- Trunks Layer 2 restantes entre MLS1/MLS2 e switches de acesso, com VLAN 50 como nativa e VLAN 99 como blackhole.

- PCs ligados aos switches L2:

  - Fa0/5-8 → VLAN 10 (STAFF)

  - Fa0/9-12 → VLAN 20 (ACCOUNTING)

  - Fa0/13-16 → VLAN 30 (HR)

  - Fa0/17-20 → VLAN 40 (USERS)

  - Portas não utilizadas → VLAN 99 (BLACKHOLE), desligadas

- Todos os cabos de acesso foram Copper Straight-Through.

Figura 2-Topologia da rede de oPorto

### Switch MLS1

O MLS1 assegura o encaminhamento entre VLANs no HQ (SVIs) e a ligação ao router HQ. Está em VTP Server (domínio RECOMP2526M1B01, password 6252pmocer) e com Rapid-PVST ativo.

Entre MLS1↔MLS2 foi criado o Port-Channel 1 (Fa0/1–2, LACP) configurado como trunk 802.1Q, VLAN nativa 50 e VLAN 99 excluída. As ligações para os L2 (SW1 e SW2) são trunks com as mesmas regras.

As SVIs têm os endereços definidos e HSRP foi configurado; o MLS1 é ativo nas VLAN10 e VLAN20 (alinhado com o facto de ser root STP nessas VLANs) e standby nas VLAN30 e VLAN40.

Existe rota por defeito para o Router HQ (saída para a Internet é feita no router).

Figura 3-VTP (MLS1): show vtp status

Figura 4-EtherChannel(MLS1): show etherchannel summary

Figura 5-Trunks(MLS1): show interfaces trunk

Figura 6-VLANS(MLS1): show vlan brief

Figura 7-Rapid-STP(MLS1): show spanning-tree summary

Figura 8-HSRP(MLS1): show standby brief

### Switch MLS2

O MLS2 replica o papel de encaminhamento e redundância. Também está em VTP Server no mesmo domínio e Rapid-PVST. Partilha o Port-Channel 1 (L2 trunk) com nativa 50 e exclusão da 99, bem como os trunks para os L2.

As SVIs e HSRP foram configurados de modo complementar: o MLS2 é ativo nas VLAN30 e VLAN40 (onde é root STP) e standby nas VLAN10 e 20.

Tal como o MLS1, mantém uma rota por defeito para o Router HQ.

Figura 9-VTP (MLS2): show vtp status

Figura 10-EtherChannel(MLS2): show etherchannel summary

Figura 11-Trunks(MLS2): show interfaces trunk

Figura 12-VLANS(MLS2): show vlan brief

Figura 13-Rapid-STP(MLS2): show spanning-tree summary

Figura 14-HSRP(MLS2): show standby brief

### Router HQ

O Router HQ, na sede do Porto, interliga a rede interna ao exterior: mantém duas ligações ponto-a-ponto para os MLS (Gi0/0→MLS1 e Gi0/1→MLS2) e uma ligação ao ISP (Gi0/0/0 por DHCP). Estão definidas rotas estáticas de retorno para todo o espaço 10.23.52.0/22 através dos MLS (via .194 e rota de backup via .198), garantindo que o tráfego destinado às VLANs internas, VLAN10 (STAFF), VLAN20 (ACCOUNTING), VLAN30 (HR), VLAN40 (USERS), chega aos respetivos segmentos, cujo routing inter-VLAN é feito nos MLS (SVIs + HSRP). Foi ainda configurada a rota por omissão para o ISP, permitindo o acesso à Internet. Opcionalmente, encontra-se ativo NAT overload no interface externo, traduzindo o tráfego das redes internas.

Figura 15-Interfaces(Router oPorto): show ip interface brief

Figura 16-Rotas(Router oPorto): show ip route

Figura 17-ACLs(Router oPorto): show access-lists 1

Figura 18-Ping(Router oPorto): ping www.google.com

### Switches Layer 2

Os switches L2 do HQ fornecem conectividade direta aos utilizadores, segmentada por VLANs. Integram-se no domínio VTP RECOMP2526M1B01 em modo Client, recebendo automaticamente as VLANs publicadas pelos VTP Servers (MLS1 e MLS2).

Foram configurados dois uplinks (Fa0/3–Fa0/4) em trunk 802.1Q, transportando as VLANs 10, 20, 30, 40 e 50, com VLAN 50 como nativa e exclusão da VLAN 99.

O Spanning Tree está ativo em PVST (convergência adequada para o acesso).

As portas de acesso foram mapeadas da seguinte forma:

- VLAN 10 (STAFF) → Fa0/5–8

- VLAN 20 (ACCOUNTING) → Fa0/9–12

- VLAN 30 (HR) → Fa0/13–16

- VLAN 40 (USERS) → Fa0/17–20

As portas não utilizadas (Fa0/21–24 e Gig0/1–2) foram atribuídas à VLAN 99 (BLACKHOLE) e colocadas em estado shutdown, evitando uso indevido e aumentando a segurança da rede.

Figura 19-VTP (SW1): show vtp status

Figura 20-Trunks(SW1): show interfaces trunk

Figura 21-VLANS(SW1): show vlan brief

Figura 22-VTP (SW2): show vtp status

Figura 23-Trunks(SW2): show interfaces trunk

Figura 24-VLANS(SW2): show vlan brief

### Testes

Finalmente, após concluída a configuração de todos os dispositivos da rede do Porto (HQ) foram realizados diversos testes para verificar a conformidade com o enunciado e assegurar a correta conetividade entre todos os segmentos.

Ping entre VLANs (intra-HQ)

Verificou-se a comunicação bidirecional entre VLAN10 (STAFF), VLAN20 (ACCOUNTING), VLAN30 (HR) e VLAN40 (USERS). Os gateways virtuais HSRP responderam como previsto e o routing inter-VLAN nos MLS funcionou corretamente.

Acesso à Internet
A partir de hosts internos, confirmou-se ping ao 8.8.8.8 e resolução de nomes (ping google.com), demonstrando a correta utilização da rota por omissão no Router HQ e da tradução NAT no interface externo.

Figura 25-Teste Conectividade (oPorto)

Testes de Resiliência

Falha do core link (entre MLS1 e MLS2)

- Ensaio realizado: foi simulada a interrupção da ligação agregada entre os dois MLS, sem desligar equipamentos.

- Comportamento observado: o tráfego de camada 2 passou a circular exclusivamente através do MLS que manteve caminho ativo; o STP/HSRP convergiu conforme previsto, preservando a comunicação entre VLANs e o acesso ao exterior, sem perda de pings.

Perda do caminho para o Router HQ (impacto L3)

- Ensaio realizado: foi simulada a indisponibilidade do uplink de camada 3 de um dos MLS para o Router HQ.

- Comportamento observado: o HSRP no MLS redundante assumiu o papel de gateway ativo para as VLANs afetadas; o tráfego destinado à Internet passou a sair pelo uplink ainda operacional. Os pings intra-HQ e para a Internet permaneceram bem-sucedidos, confirmando a resiliência da solução.

## Conclusão

A configuração de Oporto (HQ) cumpre integralmente os requisitos do Sprint 1: esquema de endereçamento definido para as ligações ponto-a-ponto HQ↔MLS1/MLS2 e para as redes STAFF (VLAN10), ACCOUNTING (VLAN20), HR (VLAN30) e USERS (VLAN40); criação das VLANs 10/20/30/40, 50 (nativa) e 99 (blackhole); trunks L2 com VLAN 50 como nativa e VLAN 99 excluída; VTP com MLS em server e L2 em client; Rapid-PVST nos MLS com raiz/segundo raiz por VLAN conforme especificado, HSRP configurado e alinhado com o papel de raiz STP, portas roteadas para o router HQ e rota por omissão no router; DHCP duplicado nos MLS (domínio e DNS corretos) com exclusões adequadas, mapeamento de portas de acesso nos L2 por VLAN e testes de conectividade bem-sucedidos entre VLANs e para a Internet.

# Configuração de Warsaw (BR1)

## Introdução e enquadramento

Nesta fase, vai ser analisada o planeamento de endereçamento, configuração de equipamentos e testes executados na parte da rede relativa a Warsaw no âmbito do Sprint 1. Os requisitos para Warsaw incluem: criação do address scheme com quatro redes (STAFF, ACCOUNTING, HR e USERS), configuração L2 dos switches (MLS3, MLS4 e MLS5) incluindo agregação de links entre eles e VLAN 50 como nativa e VLAN 99 como blackhole, configuração de trunks para todas as ligações L2 permitindo todas as VLANs exceto a 99, configuração dos MLS como VTP Servers e dos switches L2 como VTP Clients, criação de SVIs em MLS4 e MLS5 com endereços IP corretos e HSRP associado à posição de root bridge de cada VLAN, configuração das portas de acesso nos switches L2 para as VLANs correspondentes e DHCP duplicado em MLS4 e MLS5 com exclusão de endereços já usados, DNS 8.8.8.8 e domínio conforme a Tabela 2, e realização de testes de conectividade entre PCs das redes de Warsaw.

Figura 26 - Warsaw

## Esquema de endereçamento

A rede de Warsaw utiliza o bloco 192.168.176.0/23, segmentando as quatro redes pedidas e as ligações P2P entre switches e BR1. As quatro redes principais são: STAFF (30 hosts), ACCOUNTING (20 hosts), HR (10 hosts) e USERS (200 hosts). As ligações P2P usam sub-redes /30. O domínio DHCP do grupo é RECOMP2526M1B01.recomp.com.

| VLAN | Nome | Rede | Máscara | Broadcast | 1º host | Último host | Hosts utilizáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | USERS | 192.168.176.0 | 255.255.254.0 | 192.168.177.255 | 192.168.176.1 | 192.168.177.254 | 510 |
| 10 | STAFF | 192.168.177.0 | 255.255.255.224 | 192.168.177.31 | 192.168.177.1 | 192.168.177.30 | 30 |
| 20 | ACCOUNTING | 192.168.177.32 | 255.255.255.224 | 192.168.177.63 | 192.168.177.33 | 192.168.177.62 | 30 |
| 30 | HR | 192.168.177.64 | 255.255.255.240 | 192.168.177.79 | 192.168.177.65 | 192.168.177.78 | 14 |
| — | P2P MLS3–MLS4 | 192.168.177.80 | 255.255.255.252 | 192.168.177.83 | 192.168.177.81 | 192.168.177.82 | 2 |
| — | P2P MLS3–MLS5 | 192.168.177.84 | 255.255.255.252 | 192.168.177.87 | 192.168.177.85 | 192.168.177.86 | 2 |
| — | P2P MLS3–BR1 | 192.168.177.88 | 255.255.255.252 | 192.168.177.91 | 192.168.177.89 | 192.168.177.90 | 2 |

Tabela 3 – Redes de Warsaw

| Dispositivo | Interface | VLAN | Papel | Endereço IP | Máscara | Domain DHCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR1 Router | Gi0/0 | — | Link P2P MLS3 | 192.168.177.90 | 255.255.255.252 | — |
| MLS3 | Gi0/1 | — | Link P2P BR1 | 192.168.177.89 | 255.255.255.252 | — |
| MLS3 | Po1 | — | Link L3 MLS4 | 192.168.177.81 | 255.255.255.252 | — |
| MLS3 | Po2 | — | Link L3 MLS5 | 192.168.177.85 | 255.255.255.252 | — |
| MLS4 | Po1 | — | Link L3 MLS3 | 192.168.177.82 | 255.255.255.252 | — |
| MLS4 | VLAN10 | 10 | Gateway STAFF | 192.168.177.2 | 255.255.255.224 | RECOMP2526M1B01.recomp.com |
| MLS4 | VLAN20 | 20 | Gateway ACCOUNTING | 192.168.177.34 | 255.255.255.224 | RECOMP2526M1B01.recomp.com |
| MLS4 | VLAN30 | 30 | Gateway HR (Standby) | 192.168.177.66 | 255.255.255.240 | RECOMP2526M1B01.recomp.com |
| MLS4 | VLAN40 | 40 | Gateway USERS (Standby) | 192.168.176.2 | 255.255.255.0 | RECOMP2526M1B01.recomp.com |
| MLS5 | Po2 | — | Link L3 MLS3 | 192.168.177.86 | 255.255.255.252 | — |
| MLS5 | VLAN10 | 10 | Gateway STAFF (Standby) | 192.168.177.3 | 255.255.255.224 | RECOMP2526M1B01.recomp.com |
| MLS5 | VLAN20 | 20 | Gateway ACCOUNTING | 192.168.177.35 | 255.255.255.224 | RECOMP2526M1B01.recomp.com |
| MLS5 | VLAN30 | 30 | Gateway HR (Active) | 192.168.177.67 | 255.255.255.240 | RECOMP2526M1B01.recomp.com |
| MLS5 | VLAN40 | 40 | Gateway USERS (Active) | 192.168.176.3 | 255.255.255.0 | RECOMP2526M1B01.recomp.com |

Tabela 4 – Interfaces e Endereçamentos de Warsaw

## Dispositivos e Configuração

### Ligações

As ligações entre os diferentes dispositivos foram as seguintes:

- BR1 Gi0/0 – MLS3 Gi0/1 como ligação Layer 3 P2P (cabo Copper Straight-Through).

- MLS3 Po1 – MLS4 Po1 como ligação Layer 3 P2P (cabo Copper Straight-Through).

- MLS3 Po2 – MLS5 Po2 como ligação Layer 3 P2P (cabo Copper Straight-Through).

- MLS4 Po3 – MLS5 Po3 como trunk Layer 2 802.1Q (permitindo VLANs 10,20,30,40,50; VLAN 99 excluída).

- Trunks Layer 2 restantes entre MLS4/MLS5 e switches de acesso com VLAN 50 como nativa e VLAN 99 como blackhole.

- PCs ligados aos switches L2:

  - Fa0/3-5 → VLAN 10 (STAFF)

  - Fa0/6-10 → VLAN 20 (ACCOUNTING)

  - Fa0/11-15 → VLAN 30 (HR)

  - Fa0/16-20 → VLAN 40 (USERS)

  - Portas não utilizadas → VLAN 99 (BLACKHOLE), desligadas

- Todos os cabos de acesso foram Copper Straight-Through.

Figura 27 – Topologia da rede de Warsaw

### Switch MLS3

O objetivo do switch MLS3 foi configurar o encaminhamento de tráfego entre os diferentes segmentos de rede (VLANs e routers de fronteira) e estabelecer ligações de camada 3 com os restantes equipamentos do backbone, nomeadamente os switches MLS4, MLS5 e o router BR1.

Para tal, o equipamento foi configurado em modo VTP Transparent, permitindo o encaminhamento sem participar na propagação de VLANs. Foi ainda ativado o IP routing para permitir a comutação e o encaminhamento de pacotes entre interfaces de camada 3.

Foram criados dois Port-Channels de camada 3, cada um composto por duas interfaces FastEthernet:

- Port-Channel 1 (Fa0/1–2) – ligação ao switch MLS4, com o endereço IP 192.168.177.81/30;

- Port-Channel 2 (Fa0/3–4) – ligação ao switch MLS5, com o endereço IP 192.168.177.85/30.

Adicionalmente, a interface GigabitEthernet 0/1 foi configurada com o endereço 192.168.177.89/30 para ligação ao router BR1.

Foram também configuradas rotas estáticas para garantir o encaminhamento correto entre redes:

- Rotas para as VLANs associadas a MLS4 e MLS5;

- E uma rota padrão (0.0.0.0/0) para acesso à Internet via BR1 (192.168.177.90).

Comandos de verificação:

Figura 28-Todas as interfaces (incluindo Port-Channels e SVIs) do MLS3

Figura 29 - Rotas conectadas e estáticas do MLS3

### Switch MLS4

O objetivo do switch MLS4 foi centralizar a gestão das VLANs, desempenhar funções de encaminhamento de camada 3 (inter-VLAN routing) e redundância de gateway através do HSRP (Hot Standby Router Protocol). Este equipamento também atua como servidor DHCP, fornecendo endereços IP dinâmicos às diferentes VLANs, e estabelece ligações de camada 3 e camada 2 com outros equipamentos do backbone.

O equipamento foi configurado como VTP Server, responsável por definir e propagar as VLANs no domínio RECOMP2526M1B01. Foram criadas as VLANs 10 (STAFF), 20 (ACCOUNTING), 30 (HR), 40 (USERS), 50 (NATIVE) e 99 (BLACKHOLE).

Para aumentar a eficiência e a redundância da topologia, foi configurado o Spanning Tree em modo Rapid-PVST, definindo o MLS4 como root primary para as VLANs 10 e 20 e root secondary para as VLANs 30 e 40.

O switch foi ainda configurado com IP routing ativo e com múltiplas ligações:

- Port-Channel 1 (Fa0/1–2) em modo Layer 3 para o MLS3 (192.168.177.82/30);

- Port-Channel 3 (Fa0/3–4) em modo Layer 2 trunk para o MLS5, transportando as VLANs 10, 20, 30, 40 e 50;

- Interfaces Fa0/5–8 configuradas como trunks adicionais, também permitindo as VLANs principais.

Nas interfaces VLAN (SVIs) foram configurados endereços IP e grupos HSRP, garantindo redundância de gateway entre o MLS4 (ativo nas VLANs 10 e 20) e o MLS5 (ativo nas VLANs 30 e 40).

Além disso, foram configurados pools DHCP para atribuição automática de endereços nas VLANs, com exclusão dos endereços reservados para gateways e dispositivos críticos. Finalmente, foi definida uma rota padrão para acesso à Internet via MLS3 (192.168.177.81).

Comandos de verificação:

Figura 30 - Todas as interfaces (incluindo Port-Channels e SVIs) do MLS4

Figura 31 - Estado do HSRP do MLS4

### Switch MLS5

O objetivo do switch MLS5 foi complementar o funcionamento do MLS4, assegurando redundância de camada 3 e continuidade de serviço através da implementação do HSRP (Hot Standby Router Protocol). Tal como o MLS4, este equipamento também realiza routing inter-VLAN, atua como servidor DHCP para as VLANs e mantém ligações redundantes de camada 2 e 3 com o backbone.

O equipamento foi configurado como VTP Server, participando no domínio RECOMP2526M1B01, e foram criadas as mesmas VLANs do restante sistema: 10 (STAFF), 20 (ACCOUNTING), 30 (HR), 40 (USERS), 50 (NATIVE) e 99 (BLACKHOLE).

O Spanning Tree foi configurado em modo Rapid-PVST, com o MLS5 definido como root primary para as VLANs 30 e 40, e root secondary para as VLANs 10 e 20 — garantindo o balanceamento de carga e redundância com o MLS4.

O IP routing foi ativado, e o switch estabelece as seguintes ligações:

- Port-Channel 2 (Fa0/3–4) configurado como Layer 3 para o MLS3, com o endereço 192.168.177.86/30;

- Port-Channel 3 (Fa0/1–2) configurado como Layer 2 trunk para o MLS4, permitindo as VLANs 10, 20, 30, 40 e 50;

- Interfaces Fa0/5–8 adicionais também configuradas como trunks de camada 2, para expansão e redundância de conectividade.

Nas interfaces VLAN foram definidos endereços IP e grupos HSRP, garantindo a redundância de gateway com o MLS4:

- O MLS5 atua como standby nas VLANs 10 e 20;

- E como ativo nas VLANs 30 e 40.

Tal como no MLS4, foram configurados pools DHCP por VLAN, com exclusão dos endereços reservados, para atribuição automática de endereços IP aos utilizadores.
Foi também configurada uma rota padrão para a Internet via MLS3 (192.168.177.85).

Comandos de verificação:

Figura 32 - Todas as interfaces (incluindo Port-Channels e SVIs) do MLS5

Figura 33 - Estado do HSRP do MLS5

### Router BR1 (WARSAW)

O router BR1, localizado em Warsaw, tem como principal função interligar a rede interna ao exterior, servindo como gateway de acesso à Internet e ponto de ligação com o backbone externo. Além disso, o BR1 é responsável por manter as rotas de retorno para todas as redes internas, assegurando a comunicação bidirecional entre os utilizadores locais e os recursos externos.

O equipamento estabelece uma ligação ponto-a-ponto (GigabitEthernet0/0) com o switch MLS3, através do endereço 192.168.177.90/30. Todo o tráfego destinado às VLANs internas é encaminhado via MLS3 (192.168.177.89), que gere o routing interno entre os diferentes segmentos da rede.

Foram configuradas rotas estáticas para todas as VLANs internas — STAFF (VLAN 10), ACCOUNTING (VLAN 20), HR (VLAN 30) e USERS (VLAN 40) — garantindo que o tráfego de retorno chegue corretamente aos respetivos segmentos de rede.

Por fim, foi definida uma rota padrão (default route) com destino 192.0.2.110, representando o gateway do ISP ou ligação à Internet, para onde é encaminhado todo o tráfego não pertencente às redes internas.

Comandos de verificação:

Figura 34 – Ping gateway ISP (acesso à WAN a partir do BR1)

Figura 35 - Rotas conectadas e estáticas do BR1

### Switches Layer 2

Os switches de camada 2 têm como principal função fornecer conectividade direta aos utilizadores finais e distribuir o tráfego por VLANs específicas, conforme o departamento ou grupo funcional a que pertencem. Estes equipamentos integram-se na estrutura do domínio VTP RECOMP2526M1B01 em modo client, recebendo automaticamente as informações de VLANs propagadas pelos servidores VTP (MLS4 e MLS5).

Foram configurados dois links de uplink (Fa0/1–2) em modo trunk para ligação redundante aos switches de distribuição MLS4 e MLS5, transportando as VLANs 10, 20, 30, 40 e 50, com a VLAN 50 definida como nativa.

O Spanning Tree Protocol foi configurado em modo Rapid-PVST, permitindo uma convergência rápida e evitando loops na topologia, garantindo ao mesmo tempo redundância entre os dois caminhos de uplink.

As portas de acesso foram mapeadas da seguinte forma:

- VLAN 10 (STAFF) → Fa0/3–5

- VLAN 20 (ACCOUNTING) → Fa0/6–10

- VLAN 30 (HR) → Fa0/11–15

- VLAN 40 (USERS) → Fa0/16–20

As portas não utilizadas (Fa0/21–24 e Gig0/1–2) foram atribuídas à VLAN 99 (BLACKHOLE) e colocadas em estado shutdown, evitando uso indevido e aumentando a segurança da rede.

Excerto de configuração utilizada:

Figura 36 - show vlan brief (com as VLANs e portas) do SW6

Figura 37 - show interfaces trunk do SW6

### PCS

Nos quatro PCs (um por VLAN), ativou-se DHCP no separador Desktop, IP Configuration, obtendo automaticamente IP/máscara, gateway e DNS conforme o plano.

### Testes

Após a conclusão da configuração de todos os dispositivos da rede de Warsaw, foram realizados diversos testes com o objetivo de verificar a conformidade com o enunciado e assegurar a conetividade ponta-a-ponta entre todos os segmentos internos e o exterior (Internet).

Testes de Camada 2 (Switches de Acesso)

Começou-se por confirmar a correta criação e associação das VLANs nos switches de camada 2.
Através do comando show vlan brief, verificou-se que as VLANs 10 (STAFF), 20 (ACCOUNTING), 30 (HR), 40 (USERS) e 99 (BLACKHOLE) estavam devidamente criadas e mapeadas para as portas correspondentes, conforme o planeado.

Com o comando show interfaces trunk, confirmou-se que as interfaces Fa0/1–2 estavam configuradas como trunks com a VLAN 50 definida como nativa e as VLANs 10, 20, 30 e 40 permitidas, garantindo a correta propagação de tráfego entre os switches de acesso e os switches de distribuição (MLS4 e MLS5).

Foi também verificada a ativação do Spanning Tree em modo Rapid-PVST, confirmando que a topologia não apresentava loops e que as portas redundantes estavam corretamente bloqueadas ou ativas conforme o cálculo do STP.

Testes de Camada 3 (Switches de Distribuição e Router BR1)

Nos switches de distribuição (MLS4 e MLS5) e no core router MLS3, foram executados os comandos show ip interface brief e show ip route para confirmar que todas as interfaces de camada 3 se encontravam ativas (up/up), com os endereços IP corretos e as rotas estáticas devidamente instaladas.

Em particular:

- No MLS3, confirmou-se a existência das rotas estáticas para as redes VLAN distribuídas pelos MLS4 e MLS5, bem como a rota por omissão apontando para o router BR1 (192.168.177.90).

- No BR1, foram validadas as rotas estáticas para todas as VLANs internas via MLS3 (192.168.177.89), além da rota por omissão para o ISP (192.0.2.110).
O comando show ip route demonstrou que todas as rotas estavam ativas e que a rede possuía conetividade completa entre os dispositivos.

Testes de Conectividade entre VLANs e WAN

Foram realizados testes de ping entre PCs de VLANs diferentes (por exemplo, um PC da VLAN STAFF e outro da VLAN USERS) para verificar o correto funcionamento do inter-VLAN routing efetuado pelos switches MLS4/MLS5 e pelo core MLS3.

De seguida, testou-se a conetividade entre o MLS3 e o router BR1 através do link ponto-a-ponto (192.168.177.88/30), obtendo sucesso em ambos os sentidos.

Finalmente, foram efetuados pings externos a partir do BR1, primeiro para o gateway do ISP (192.0.2.110) e posteriormente para endereços públicos como www.google.com, confirmando acesso à Internet e funcionamento correto da rota por omissão.

Figura 38 – Pings para testes de conectividade de Warsaw

## Conclusão

A configuração da rede de Warsaw cumpre integralmente os requisitos definidos para o Sprint 1.
Foram implementadas todas as VLANs planeadas, com VLAN 50 configurada como nativa e VLAN 99 como blackhole para portas não utilizadas.
Os switches MLS4 e MLS5 executam o roteamento inter-VLAN e o HSRP para redundância de gateway, assegurando elevada disponibilidade entre os segmentos STAFF, ACCOUNTING, HR e USERS.
O DHCP foi corretamente configurado nos switches multilayer, com endereços excluídos, domínio de grupo e servidor DNS 8.8.8.8.
A comunicação entre os dispositivos de distribuição e o core MLS3 é garantida por enlaces L3 (Port-Channels), enquanto o router BR1 estabelece a ligação à rede externa (ISP) através de uma rota estática por omissão.

Em suma, a rede de Warsaw apresenta segmentação lógica correta, redundância operacional e conectividade total com a WAN, cumprindo todos os objetivos técnicos definidos para o Sprint 1.

# Configuração de Munique (BR2)

## Introdução e enquadramento

Nesta fase, vai ser analisada o planeamento de endereçamento, configuração de equipamentos e testes executados na parte da rede relativa a Munique no âmbito do Sprint 1. Os requisitos para Munique incluem: criação do address scheme com quatro redes (STAFF, ACCOUNTING, HR e USERS), configuração L2 dos switches (2960-24TT model) (incluindo VLAN 50 como nativa e VLAN 99 como blackhole), sub-interfaces 802.1Q no BR2 usando o último endereço válido de cada rede, DHCP em cada router para as suas redes (com exclusões, DNS 8.8.8.8 e domínio conforme a Tabela 2), e configuração da WAN estática de BR2 para o Service Provider.

Figura 39-Munich

## Esquema de endereçamento

A rede de Munique utiliza o bloco 172.25.64.0/23, segmentando nas quatra redes pedidas e numa ligação /30 para o routing interno entre o Router BR2 e Campus. As quatro redes são: STAFF (30 hosts), ACCOUNTING (20 hosts), HR (10 hosts) e USERS (200 hosts). A interface WAN do BR2 utiliza 193.136.60.147/29 com gateway 193.136.60.150. O domínio de DHCP do grupo é RECOMP2526M1B01.recomp.com.

| VLAN | Nome | Rede | Máscara | Broadcast | 1º válido | Último válido | Hosts utilizáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | USERS | 172.25.64.0/24 | 255.255.255.0 | 172.25.64.255 | 172.25.64.1 | 172.25.64.254 | 254 |
| 20 | ACCOUNTING | 172.25.65.0/27 | 255.255.255.224 | 172.25.65.31 | 172.25.65.1 | 172.25.65.30 | 30 |
| 10 | STAFF | 172.25.65.32/28 | 255.255.255.240 | 172.25.65.47 | 172.25.65.33 | 172.25.65.46 | 14 |
| 30 | HR | 172.25.65.48/28 | 255.255.255.240 | 172.25.65.63 | 172.25.65.49 | 172.25.65.62 | 14 |

Tabela 5-Redes de Munique

| Dispositivo | Interface | VLAN | Papel | Endereço IP | Máscara | Domain DHCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR2 Router | G0/1.10 | 10 | Gateway STAFF | 172.25.65.46 | 255.255.255.240 | RECOMP2526M1B01.recomp.com |
| BR2 Router | G0/1.20 | 20 | Gateway ACCOUNTING | 172.25.65.30 | 255.255.255.224 | RECOMP2526M1B01.recomp.com |
| BR2 Router | G0/1.30 | 30 | Gateway HR | 172.25.65.62 | 255.255.255.240 | RECOMP2526M1B01.recomp.com |
| Campus Router | G0/1 | 40 | Gateway USERS | 172.25.64.254 | 255.255.255.0 | RECOMP2526M1B01.recomp.com |
| BR2 Router | G0/0/0 | — | Ligação ao SP | 193.136.60.147 | 255.255.255.248 | GW: 193.136.60.150 |

Tabela 6-Interfaces e Endereços de Munique

## Dispositivos e Configuração

### Ligações

As ligações entre os diferentes dispositivos foi a seguinte:

- R2 G0/1 - SW7 G0/1 como trunk 802.1Q (cabo Copper Straight-Through).

- Campus1 G0/1 - SW8 G0/1 em acesso VLAN 40 (cabo Copper Straight-Through).

- Enlace L3 interno entre routers em BR2 G0/2 - Campus1 G0/0 (rede 172.25.65.64/30);

- WAN do BR2 G0/0/0 ao Service Provider.

- PCs ligados a SW7: Fa0/1 (STAFF), Fa0/6 (ACCOUNTING), Fa0/11 (HR) e SW8 Fa0/1 (USERS), todos com Copper Straight-Through.

Figura 40 - Topologia da rede de Munique

### Switch SW7 (BR2)

Para o switch SW7 o objetivo era criar VLANs 10/20/30/50/99; configurar trunk em G0/1 com VLAN 50 como nativa, permitindo 10, 20, 30. mapear F0/1–5 para a VLAN 10, F0/6–10 para a VLAN20 e finalmente F0/11–15 para a VLAN30, as restantes portas devem estar na VLAN 99 e shutdown para não serem utilizáveis.

Figura 41 - Switch SW7 Comandos Verificação

### Switch SW8 (Campus)

Para o switch SW7 o objetivo era criar VLANs 40/50/99, G0/1 em access VLAN 40, restantes em VLAN 99 e shutdown. mapear F0/1–24 para a VLAN 40, as restantes portas devem estar na VLAN 99 e shutdown para não serem utilizáveis.

Excerto de configuração utilizada para configurar os requisitos

Figura 42 - Switch SW8 Comandos Verificação

### Router BR2 (Munique)

No router BR2 foram configuradas as sub-interfaces 802.1Q correspondentes às VLANs 10, 20 e 30, necessárias para o funcionamento do modelo router-on-a-stick. Cada sub-interface foi criada na porta G0/1, utilizando os identificadores G0/1.10, G0/1.20 e G0/1.30, e associada às VLANs respetivas através do comando de encapsulamento dot1q. Em cada uma delas foi atribuído o último endereço IP válido do intervalo definido para a rede correspondente, funcionando assim como gateway predefinido para os equipamentos das VLANs STAFF, ACCOUNTING e HR.

De seguida, procedeu-se à configuração dos serviços DHCP diretamente no router BR2, com a criação de um pool para cada VLAN. Em cada pool foi especificado o endereço de default-router (o IP da sub-interface associada), o servidor DNS 8.8.8.8 e o domínio DHCP “RECOMP2526M1B01.recomp.com”, conforme indicado no enunciado. Foram também criadas exclusões de endereços para evitar conflitos com os IPs atribuídos às sub-interfaces e equipamentos de rede.

Posteriormente, configurou-se o enlace de camada 3 entre o BR2 e o router do Campus, utilizando um endereço da rede 172.25.65.64/30. O BR2 ficou com o IP 172.25.65.65, enquanto o Campus utiliza 172.25.65.66. Para garantir a conetividade entre as VLANs locais e a rede dos utilizadores (VLAN 40), foi adicionada uma rota estática no BR2 direcionada para a rede 172.25.64.0/24 através do IP do router do Campus.

Por fim, foi configurada a ligação WAN do BR2 ao Service Provider, utilizando a interface G0/0/0 com o endereço 193.136.60.147/29 e definindo o gateway de saída 193.136.60.150. Desta forma, o BR2 assegura a conectividade externa de Munique, permitindo a comunicação com o resto da rede e com o exterior.

Após a configuração, foi validado o estado das interfaces e das rotas utilizando os comandos show ip interface brief, show ip dhcp binding e show ip route, confirmando que as sub-interfaces se encontravam ativas, os endereços eram atribuídos corretamente via DHCP e as rotas estáticas e por omissão estavam devidamente instaladas.

Figura 43 - Router BR2 - ip interface brief

Figura 44 - Router BR2 - ip dhcp binding

Figura 45 - Router BR2 - show ip route

### Router Campus (Munich)

No router do Campus foi configurada a VLAN 40, responsável pela rede dos utilizadores da sucursal de Munique. Para tal, atribuiu-se à interface G0/1 o endereço 172.25.64.254/24, que passou a funcionar como gateway predefinido para todos os dispositivos dessa VLAN.

De seguida, procedeu-se à configuração do serviço DHCP, permitindo que os PCs ligados ao switch SW8 obtivessem automaticamente os seus endereços IP. O pool criado para a VLAN 40 definiu a rede 172.25.64.0/24, com o default-router igual ao IP da interface (172.25.64.254), o servidor DNS 8.8.8.8 e o domínio “RECOMP2526M1B01.recomp.com”, tal como indicado no enunciado. Foi ainda excluído o endereço do gateway para evitar atribuição duplicada.

Para estabelecer comunicação com o router BR2, configurou-se o enlace de camada 3 através da interface G0/0, com o endereço 172.25.65.66/30, pertencente à rede interna que liga ambos os routers. De modo a garantir o encaminhamento correto do tráfego para fora do Campus, foi adicionada uma rota por omissão que aponta para o IP 172.25.65.65, correspondente ao lado do BR2 neste enlace.

Após a configuração, foram realizados testes de verificação com os comandos show ip interface brief, show ip dhcp binding e show ip route, confirmando que o serviço DHCP estava funcional, as interfaces se encontravam ativas e a rota por omissão devidamente instalada, assegurando a conetividade com o BR2 e com as restantes redes da organização.

Figura 46 - Router Campus - ip interface brief

Figura 47 - Router Campus - ip dhcp binding

Figura 48 - Router Campus - show ip route

### PCs

Nos quatro PCs (um por VLAN), ativou-se DHCP no separador Desktop, IP Configuration, obtendo automaticamente IP/máscara, gateway e DNS conforme o plano.

### Testes

Após a conclusão da configuração de todos os dispositivos, foram realizados diversos testes com o objetivo de validar a conformidade com o enunciado e assegurar a conetividade ponta-a-ponta entre todos os segmentos da rede de Munique.

Testes de Camada 2 (SW7 e SW8)

Começou-se por verificar a correta criação e atribuição das VLANs nos switches. No SW7, foi utilizado o comando show vlan brief para confirmar que as VLANs 10, 20, 30, 50 e 99 estavam devidamente criadas e associadas às portas corretas (STAFF, ACCOUNTING e HR). Em seguida, com o comando show interfaces trunk, confirmou-se que a porta G0/1 estava configurada como trunk, com a VLAN 50 definida como nativa e as VLANs 10, 20 e 30 permitidas na ligação ao router BR2.
No SW8, verificou-se igualmente com show vlan brief que todas as portas de acesso pertenciam à VLAN 40 e que a configuração da VLAN 50 como nativa e da VLAN 99 como blackhole estava correta.

Testes de Camada 3 (Routers BR2 e Campus)

Nos routers, foram utilizados os comandos show ip interface brief e show ip route para confirmar que todas as interfaces e sub-interfaces se encontravam ativas (up/up), com os endereços corretos atribuídos, e que as rotas conectadas e estáticas estavam devidamente instaladas. No BR2, confirmou-se a existência das rotas para as VLANs 10, 20 e 30, a rota estática para a rede 172.25.64.0/24 através do Campus e a rota por omissão para o Service Provider. No router do Campus, verificou-se a presença da rota por omissão que aponta para o BR2.

Validação dos Serviços DHCP

Foi igualmente testado o funcionamento do serviço DHCP em ambos os routers, através do comando show ip dhcp binding, confirmando que cada PC obteve um endereço IP dentro da gama prevista para a sua VLAN, juntamente com o default gateway, servidor DNS e domínio DHCP corretos.

Testes de Conectividade entre VLANs e WAN

Foram realizados pings entre PCs de VLANs diferentes (por exemplo, de um PC da VLAN STAFF para um da VLAN USERS) para confirmar o funcionamento do inter-VLAN routing através do BR2 e do Campus. Testou-se também a conetividade entre os routers BR2 e Campus no enlace de camada 3, garantindo o sucesso dos pings bidirecionais.
Por fim, foi verificada a comunicação externa, com pings do BR2 para o gateway do Service Provider (193.136.60.150) e para www.google.com, confirmando o acesso à rede WAN e a correta configuração da rota por omissão.

## Conclusão

A configuração de Munique cumpre os requisitos do Sprint 1: address scheme coerente com duas tabelas no relatório, L2 com VLAN 50 nativa e VLAN 99 blackhole; router-on-a-stick no BR2 com últimos endereços válidos, DHCP em ambos os routers com exclusões, domínio do grupo e DNS 8.8.8.8; enlace L3 interno BR2 – Campus e WAN estática para o SP.

# Configuração do Vault

Esta localização representa uma instalação confidencial de RECOMP Corporation,  cuja a informação será relevada posteriormente.

Nesta fase inicial, as tarefas do Vault são bastante limitadas sendo apenas composta por um Router um switch. A configuração a realizar incluí apenas a ligação ao Service Provider, efetuada manualmente com o endereço 203.0.113.0/30 e default gateway 203.0.113.1 e a verificação de conetividade com os restantes locais e a Internet.

Figura 49 - The Vault

## Esquema de endereçamento do Vault

Tabela 7 - Rede do Vault

| Nome | Rede | Máscara | Broadcast | 1º host | Último host | Hosts utilizáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conexão SP | 203.0.113.0 | 255.255.255.252 | 203.113.3 | 203.0.113.1 | 203.0.113.2 | 2 |

Tabela 8 - Interface do Vault

| Dispositivo | Interface | Papel | Endereço IP | Máscara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vault Router | G0/0/0 | Conexão ao SP | 203.0.113.2 | 255.255.255.252 |

Figura 50 - Topologia do The Vault

# Testes

Após a configuração, foram realizados os testes básicos descritos no enunciado para validar a conectividade com os outros locais e com a Internet que foram todos validados com sucesso.

Figura 51 - Pings para testes de conectividade do Vault

# Conclusão

Com isto, conclui-se que todos os objetivos para o The Vault do sprint 1 foram cumpridos e que apesar da simplicidade desta fase, a infraestrutura deste ficou preparada para as configurações adicionais ainda por vir nos seguintes sprints.